Opis techniczny

Modernizacja boiska sportowego przy ul. Włocławskiej w Nowym Duninowie – Etap III

- Zakres opracowania

Projekt obejmuje modernizację trybuny głównej na nasypie ziemnym oraz dostawę trybuny modułowej przestawnej.

2) Opis wykonywanych prac

Prace rozbiórkowe i przygotowawcze

Będą polegały na:

- usunięciu warstwy humusu na powierzchni 86,4m2 i grubości max. 15cm

- rozebraniu oraz wywiezieniu starych i zniszczonych ławek na trybunie głównej, fragmentów chodnika z polbruku oraz krawężników betonowych

- formowanie oraz zagęszczanie podłoża na trybunie głównej

- wykonanie podsypki piaskowej pod wylewkę betonową oraz jej zagęszczenie

Prace betonowe oraz montażowe

Trybuna główna zostanie wykonana na istniejącym nasypie ziemnym o wymiarach 27m x 7,7m (rys.nr.1). Po wykonaniu prac przygotowawczych zostaną wykonane pozostałe roboty konstrukcyjne.

Prace będą polegały na:

- wykonaniu prac betonowych w skład których wchodzi wykonanie deskowania ścianek o powierzchni 147,9m2 pod wylewkę betonową z betonu B20, ułożenie zbrojenia na z siatki o wymiarach oczka 100x100mm i średnicy pręta 6 ze stali zwykłej, wykonanie wylewki betonowej o grubości 10cm pod krzesełka i przejścia.

- montaż siedzeń z tworzyw sztucznych o wymiarach szerokość siedziska 420mm, głębokość siedziska 365mm, wysokość oparcia 325mm. Krzesła wykonane z wysokiej jakości stabilizowanego tworzywa, barwionego w masie na kolor zielony, odpornego na warunki atmosferyczne i posiadają wszystkie wymagane atesty dotyczące trudnopalności, toksyczności i wytrzymałości. Krzesełka mocowane bezpośrednio do wylewki betonowej 2 szt. kołków rozporowych, rozstaw krzesełek co 0,5m (zgodnie z rysunkiem trybuny głównej)

- montaż barierek zabezpieczających publiczność zostanie wykonany za krzesełkami na trybunie głównej w jednym ciągu o długości 36m. Wykonane z rur stalowych śr. 3233,7mm z blachy grubości 2,22,6mm. Pochwyt górny i słupki wykonane z tej samej średnicy tj. 3233,7mm , pochwyt dolny z rur stalowych śr. 25mm, całość malowana farbą olejną na kolor zielony. Słupki o długości 1,6 i rozstawie co 1,5m betonowane w ziemi na szerokości 30cm i głębokości 80cm, do betonowania użyć betonu zwykłego z kruszywa naturalnego klasy B15. Barierka wykonana jak na rysunku nr. 3.

# Zakup i montaż trybuny modułowej

- dostarczona i ustawiona będzie trybuna  o wymiarach 7,5mx2,5m (Rys. nr 4 – różnica na rysunku w związku z większą ilością modułów) wykonana w  formie  demontowanych  elementów , umożliwiających  po rozkręceniu  przeniesienie  jej  w  inne  miejsce  lub  zmagazynowanie.

Podstawowy  element  konstrukcyjny  trybuny  , stanowią  metalowe  spawane żebrowe  ramy – podpory  poprzeczne ,  wykonane  z  rur  o  przekroju  kwadratowym 40 x 40 mm , które  skręca  się   wzdłużnie w  całość  przy  użyciu  metalowych  łączy (wygląd konstrukcji trybuny jak na zdjęciu)

Trybuna składa się z trzech rzędów siedzeń w następującej konfiguracji:

I rząd – 6 siedzisk, przejście 1,5m, 6 siedzisk

II rząd – 6 siedzisk, przejście 1,5m, 6 siedzisk

III rząd – 15 siedzisk

Razem trybuna modułowa będzie miała 39 miejsc siedzących. Trybuna o wymiarach całkowitych długość 10,5m i szerokość 2,5m.

Montowane krzesła takie jak na trybunie głównej tj. o wymiarach szerokość 420mm, głębokość 365mm i wysokość oparcia 325mm.

Konstrukcje  metalowe  są  zabezpieczane  antykorozyjnie , poprzez  malowanie  proszkowe w kolorze zielonym. Trzeci rząd trybuny zabezpieczony jest barierką stalową.

Podesty  podłogi  i  stopnie  schodów  stanowią  samonośne  elementy, wykonywane  z  desek  o  grubości  ok. 30 mm  , które  zabezpiecza  się   przed  warunkami  atmosferycznymi  poprzez  impregnację ciśnieniową (kolor brąz).

- trybuna musi zostać ustawiona na równym i stabilnym podłożu, w związku z tym zostanie wykonany utwardzony plac pod trybuną o powierzchni 42m2 wykonany z polbruku szarego gr. 6cm na podsypce piaskowo-cementowej gr.5cm, całość zamknięta w obrzeżach gr.6cm i wysokości 20cm.

3.) Wymagania ogólne

1.	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych
robót, zgodność ich realizacji z zaleceniami producenta oraz
zaleceniami Inwestora.

2.	Organizacja placu budowy oraz wykonanie koniecznych instalacji
zostanie zrealizowana przez Wykonawcę robót, a koszt wliczony w
cenę ofertową.

- Na wykonawcy ciąży obowiązek zachowania przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót, aż do zakończenia i odbioru robót.

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wszelkie powstałe w wyniku jego działań szkody.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie materiały i urządzenia używane i dostarczone do wykonania robót od daty rozpoczęcia robót do ich zakończenia.

- Materiały i wyroby użyte do wykonania prac powinny posiadać odpowiednie atesty, świadectwa i certyfikaty potwierdzające ich jakość oraz odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnie obowiązujących normach. Właściwości elementów betonowych, metalowych i wykończeniowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wbudowania były dostępne do kontroli przez Inwestora oraz zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały właściwą jakość i parametry techniczne potrzebne do wykonania robót. Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie terenu wykonywania prac lub poza nim w miejscu zorganizowanym przez Wykonawcę.

- Betony zwykłe  muszą spełniać wymogi normy PN-EN 206-1:2003 „Beton. Część 1: Wymagania i właściwości, produkcja i zgodność"

- Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna użytych rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcować i naderwań. Dopuszczalne są nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Elementy stalowe zostaną odtłuszczone, zabezpieczone antykorozyjne.

- Złącza spawane elementów metalowych powinny odpowiadać wymaganiom PN-78/M-69011 „Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i wymagania."

- Wykonawca zobowiązany jest do wydania gwarancji wykonania robót na okres uzgodniony z Inwestorem (w szczególności w warunkach umowy). Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne zastosowanych materiałów konstrukcji, trwałość połączeń spawanych oraz zabezpieczenia przeciwkorozyjne, jak również zgodność wykonania robót z opisem, kosztorysem ofertowym i zaleceniami inwestora.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący na wykorzystywany do prowadzenia robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z opisem, harmonogramem robót oraz poleceniami inspektora. Następstwa jakichkolwiek błędów w robotach spowodowanych przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt.

- Przed przystąpieniem do robót należy wykonać konieczne prace przygotowawcze i roboty ziemne, w szczególności przygotowanie placu budowy (ogrodzenie i oznakowanie terenu tablicami ostrzegawczymi, zapoznanie pracowników z technologią wykonywanych prac przed przystąpieniem do robót, zabezpieczenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej, miejsce robót wyposażyć w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy, roboty prowadzić pod stałym nadzorem doświadczonego i uprawnionego pracownika).

18.              Roboty ziemne

W trakcie wykonywania prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zasady ochrony środowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczególności ochronę drzewostanu, gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i zasobów wodnych. Ściany wykopów należy kształtować w sposób który uniemożliwi obsuwanie się gruntu. Podczas wykonywania robót ziemnych należy spełnić wymogi PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne"

19.	Betonowanie

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 „Beton. Część 1 .Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność". Betonowanie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się pokrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Nie później niż 12h od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewania co najmniej 2 razy na dobę). W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

20.	Roboty porządkowe

Po zakończeniu montażu poszczególnych elementów ogrodzeń należy wykonać zasypanie i utwardzenie gruntu, odtworzenie nawierzchni, uporządkowanie placu budowy

21.	Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z opisem i wymogami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny, oraz gdy Wykonawca przedstawi Inwestorowi kompletny operat zawierający wszystkie niezbędne dokumenty tj. oświadczenie kierownika budowy, dok. powykonawczą, atesty na wbudowane materiały. Na okoliczność odbioru częściowego oraz ostatecznego zostanie spisany protokół odbioru.