| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Cena jednostkowa materiałów w danej pozycji | Cena jednostkowa robocizny w danej pozycji | Cena jednostkowa (materiały+robocizna) | Wartość w złotych netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 d.1.3 | KNR 2-02 1604-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 291 | m2 | 291,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Roboty dociepleniowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 d.1. 4 | KNR 0-17 2610-02 | Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi EPS 70-040 gr.12cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy ele-wacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki gr.2,5mm - tynk akrylowy kolor typu baranek 302 | m2 m2 | 302,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |
| 16 d.1.4 | KNR K-04 0106-03 | Wykonanie tynków akrylowych mozaikowych/żywicznych na gotowym podłożu o uziarnieniu 2,0 mm, kolor, faktura baranek, styropian gr. 8cm | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | m2 | 23,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |
| 17 d.1. 4 | KNR 0-23 2614-08 | Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi gr. 3cm- przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki, tynk akrylowy o uziarnieniu 2,5mm, kolor 24 | m2 m2 | 24,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |
| 18 d.1. 4 | KNR 0-23 2614-08 | Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi gr. 3cm- przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki, tynk akrylowy akrylowy mozaikowy/żywiczny o uziarnieniu 2,0mm, kolor 1 | m2 m2 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |
| 19 d.1. 4 | KNR 0-23 2614-08 | Docieplenie gzymsów i ogniomurów płytami styropianowymi gr. 5cm- przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki, tynk akrylowy o uziarnieniu 2,5mm, kolor 34 | m2 m2 | 34,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |
| 20 d.1.4 | KNR 0-17 2609-06 | Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach parteru do wysokości 2,0m | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 141 | m2 | 141,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |
| 21 d.1. 4 | KNR 0-33 0122-01 | Montaż listew cokołowych lub początkowych | m |  |  |  |  |  |
|  |  | 79 | m | 79,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |
| 22 d.1. 4 | KNR 0-23 2612-08 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym z siatką 78 | m m | 78,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Obróbki blacharskie |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 d.1. 5 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów.kołnierzy.gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 58 | m2 | 58,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |
| 24 d.1.5 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 94 | m2 | 94,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |
| 25 d.1. 5 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm /parapety zewnętrzne/ | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.4 | m2 | 6,400 |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |
| 26 d.1.5 | KNR 7-28 0306-08 | Malowanie dwukrotne farbą olejną elementów metalowych o pow.ponad 0.5 m2, wraz z czyszczeniem oraz gruntowaniem | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.5 | m2 | 8,500 |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |
| 2 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej |  |  |  |  |  |  |  |