| Przedmiar robót |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Kod | Opis | Jm. | Ilość robót | Cena jedn. roboty [zł] | Wartość [zł] |
| 1 |  | Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów (ul. Parcelowa) od km 0+000 do km 0+465,05 dl. 465,05 mb |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1.1.1 | BCD D 01.01.01.011 BCD209 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym | km | 0,465 |  |  |
| 1.1.2 | KNR 2-18 0722-0500 | Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem. Izolacja pianką w rurach osłonowych rurociągu z PVC | m | 68,000 |  |  |
| 1.1.3 | KNR 2-19 0119-0100 | Rury ochronne z PVC o średnicy nominalnej 110 mm dwudzielne | m | 46,000 |  |  |
| 1.2 |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1.2.1 | BCD D 02.01.01.064 BCD209 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 10 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | 999,990 |  |  |
| 1.3 |  | Podbudowa i nawierzchnia |  |  |  |  |
| 1.3.1 | BCD D 04.04.02.012 BCD209 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 2 298,400 |  |  |
| 1.3.2 | BCD D 05.03.05.082 BCD209 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 2 254,200 |  |  |
| 1.3.3 | BCD D 04.03.01.032 BCD209 | Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową | m2 | 2 254,200 |  |  |
| 1.3.4 | BCD D 05.03.05.122 BCD209 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 2 210,000 |  |  |
| 1.4 |  | Zjazdy |  |  |  |  |
| 1.4.1 | BCD D 05.02.01.023 BCD209 | Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 569,590 |  |  |
| 1.5 |  | Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 1.5.1 | BCD D 05.02.01.011 BCD209 | Wykonanie nawierzchni na poboczach z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 697,500 |  |  |
| 1.5.2 | BCD D 03.02.01.111 BCD209 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, z nadbudową wykonaną betonem | szt. | 15,000 |  |  |
| 1.6 |  | Oznakowanie |  |  |  |  |
| 1.6.1 | BCD D 07.02.01.011 BCD209 | Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 14,000 |  |  |
| 1.6.2 | BCD D 07.02.01.032 BCD209 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa I generacji | szt. | 6,000 |  |  |
| 1.6.3 | BCD D 07.02.01.072 BCD209 | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych informacyjnych typ D, folia odblaskowa I generacji | szt. | 8,000 |  |  |
| 1.6.4 | BCD D 07.02.01.117 BCD209 | Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków drogowych, typ T, folia odblaskowa I generacji | m2 | 0,480 |  |  |

Wartość kosztorysu:                                  złPodatek VAT (VAT) = 22%WKzłWartość końcowa kosztorysu:zł